
Blatt 12
Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung
                 lösemittelhaltig

RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN, LASIEREND

Renovierungsbeschichtung auf Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Verkleidungen u. ä mit lösemittelhaltiger Lasur seidenglänzend behandeln:

_________________________________________
(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²
.................
.....................
Untergrundvorbehandlung: Lasuranstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden. 

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Lasuranstrich anschleifen und säubern. Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR farblos, 
Grundanstrich der vorgenannten Stellen und falls erforderlich, gleichzeitig beilasieren mit TREBITT Holzlasur
Zwischenanstrich mit TREBITT Holzlasur.
Schlussanstrich mit TREBITT Holzlasur.
Farbton nach Absprache.

RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN, DECKEND 


Renovierungsbeschichtung auf Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Verkleidungen u. ä lösemittelhaltig, deckend weiß/farbig, seidenglänzend behandeln:
_________________________________________
(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²
.................
.....................
Untergrundvorbehandlung: Altanstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden. 

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern. Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR farblos, 
Zwischenanstrich mit TREBITT deckend.
Schlussanstrich mit TREBITT deckend.
Farbton nach Absprache.
Bezugsmöglichkeit für JOTUN Farben:
Fa. Ludwig Weiss     Vertrieb für Jotun-Produkte
Hauptstrasse 14             88367 Hohentengen
Tel: 07572 71 11 71        Fax 07572 71 11 73
mail: holzschindeln@gmx.de


