
Blatt 13
 Außenholz nicht maßhaltig, 

               Renovierung  in Lasuroptik
                Lösemittelhaltig 
                Deckendes Renoviersystem in Lasuroptik auf Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Verkleidungen u. ä mit lösemittelhaltigem System seidenglänzend behandeln:
_________________________________________
(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²
.................
.....................
Untergrundvorbehandlung: Altanstriche auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden. 

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern. Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR farblos, 
Grundanstrich der vorgenannten Stellen mit 

TREBITT deckend
1. Zwischenanstrich mit TREBITT deckend.
2. Zwischenanstrich mit TREBITT deckend.

Schlussanstrich für die Lasuroptik mit TREBITT Holzlasur
Farbton nach Absprache.
Bezugsmöglichkeit für JOTUN Farben:
Fa. Ludwig Weiss     Vertrieb für Jotun-Produkte
Hauptstrasse 14              88367 Hohentengen
Tel: 07572 71 11 71        Fax 07572 71 11 73    
mail: holzschindeln@gmx.de


