Leistungsbeschreibung 


Seite 





Blatt 15
Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung
                 wasserbasierend
RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN, LASIEREND

Renovierungsbeschichtung auf Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Verkleidungen u. ä mit wasserbasierender Lasur seidenglänzend behandeln:


_________________________________________
(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²
.................
.....................
Untergrundvorbehandlung: Lasuranstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden. 

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Lasuranstrich anschleifen und säubern. Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR extra, 
Grundanstrich der vorgenannten Stellen und falls erforderlich, gleichzeitig beilasieren mit OXAN WOOD
Zwischenanstrich mit OXAN WOOD.
Schlussanstrich mit OXAN WOOD.
Farbton nach Absprache.
RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN, DECKEND
                Renovierungsbeschichtung auf Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Verkleidungen u. ä wasserbasierend, deckend weiß/farbig, seidenglänzend behandeln:

_________________________________________
(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²
.................
.....................
Untergrundvorbehandlung: Altanstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden. 

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern. Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR extra, 
Zwischenanstrich mit DEMIDEKK optimal.
Schlussanstrich mit DEMIDEKK optimal.
Farbton nach Absprache.

Bezugsmöglichkeit für JOTUN Farben:
Fa. Ludwig Weiss     Vertrieb für Jotun-Produkte
Hauptstr. 14            88367 Hohentengen
Tel: 07572 71 11 71        Fax 07572 71 11 73
mail: holzschindeln@gmx.de


Übertrag      ____________

