Leistungsbeschreibung 


Seite 





Blatt 16
Außenholz nicht maßhaltig, 

Renovierung in Lasuroptik
                 wasserbasierend
                Deckendes Renoviersystem in Lasuroptik auf Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Verkleidungen u. ä mit wasserbasierendem System seidenglänzend behandeln:

_________________________________________
(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²
.................
.....................
Untergrundvorbehandlung: Altanstriche auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden. 

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern. Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR extra, 
Grundanstrich der vorgenannten Stellen mit 

DEMIDEKK optimal
1. Zwischenanstrich mit DEMIDEKK optimal
2. Zwischenanstrich mit DEMIDEKK optimal.
Schlussanstrich für die Lasuroptik mit OXAN WOOD
Farbton nach Absprache.
Bezugsmöglichkeit für JOTUN Farben:
Fa. Ludwig Weiss     Vertrieb für Jotun-Produkte
Hauptstrasse 14              88367 Hohentengen
Tel: 07572 71 11 71       Fax 07572 71 11 73    
mail: holzschindeln@gmx.de


Übertrag      ____________

