
Blatt 6
Außenholz maßhaltig, neu
                 lösemittelhaltig

        
NEUE FENSTER, LASIEREND


Neue und unbehandelte Holzfenster und -außentüren (maßhaltige Holzbauteile) mit lösemittelhaltiger Lasur, seidenglänzend behandeln:

................. m²
.................
.....................
Vor Einbau und Verglasung:
Untergrundvorbehandlung: Holzflächen anschleifen und säubern.
Grundanstrich: allseitig mit VISIR farblos
Zwischenanstrich allseitig mit TREBITT Holzlasur
Farbton nach Absprache.

................. m²
.................
.....................

Nach dem Einbau:
Oberflächenvorbereitung: Untergrund säubern und leicht schleifen. Schadstellen, wie vorher beschrieben, ausbessern.
Schlussanstrich mit TREBITT Holzlasur
Farbton nach Absprache.
NEUE FENSTER, DECKEND
      
Neue und unbehandelte Holzfenster und -außentüren (maßhaltige Holzbauteile) weiß/farbig, lösemittelhaltig, seidenglänzend behandeln:

................. m²
.................
.....................
Vor Einbau und Verglasung:
Untergrundvorbehandlung: Holzflächen anschleifen und säubern.
Grundanstrich: allseitig mit VISIR farblos 
Zwischenanstrich: allseitig mit TREBITT deckend seidenglänzend.
Farbton nach Absprache.

................. m²
.................
.....................

Nach dem Einbau:
Oberflächenvorbereitung: Untergrund säubern und leicht schleifen. Schadstellen, wie vorher beschrieben, ausbessern.
Schlussanstrich mit TREBITT deckend, seidenglänzend.
Farbton nach Absprache. 
Bezugsmöglichkeit für JOTUN Farben:
Fa. Ludwig Weiss     Vertrieb für Jotun-Produkte
Hauptstrasse 14             88367 Hohentengen
Tel: 07572 71 11 71        Fax 07572 71 11 73
mail: holzschindeln@gmx.de


