Außenholz maßhaltig, neu, lösemittelhaltig

lasierend

NEUE FENSTER, LASIEREND

Neue und unbehandelte Holzfenster und -außentüren (maßhaltige Holzbauteile) mit Lasur,

lösemittelhaltig,  seidenglänzend behandeln:

................. m²	.................	.....................

Vor Einbau und Verglasung:

Untergrundvorbehandlung: Holzflächen anschleifen und säubern.

Grundanstrich: allseitig mit

VISIR OLJEGRUNNING Klar

- Zwischenanstrich allseitig mit

TREBITT HOLZLASUR

- Zwischenanstrich allseitig mit

TREBITT HOLZLASUR

Farbton nach Absprache.

................. m²	.................	.....................

Nach dem Einbau:

Oberflächenvorbereitung: Untergrund säubern und leicht anschleifen. Schadstellen, wie vorher beschrieben, ausbessern.

Schlussanstrich mit

TREBITT HOLZLASUR

Farbton nach Absprache.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit

TREBITT HOLZLASUR

................. m²	.................	.....................