Außenholz nicht maßhaltig, Neu, lösemittelhaltig

als Vorvergrauung ölen

NEUE HOLZFLÄCHEN,  LASIEREND

als Vorvergrauung

Neue und unbehandelte Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), Holzverschalungen Verkleidungen u. ä lösemittelhaltig lasierend grau  behandeln:

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung: Holzflächen anschleifen und säubern.

Holzflächen mehrmals nass in nass bis zur Sättigung

mit lösemittelhaltigem Holzöl

TREOLJE ölen,

Den Überschuss mit einem ausgestrichen Pinsel abnehmen, darauf achten, dass auf der Oberfläche kein Film gebildet wird.

Farbton: Grauton nach Vorgabe Auftraggeber