Außenholz maßhaltig, Renovierung

Lösemittelhaltig, lasierend

FENSTERRENOVIERUNG, LASIEREND

Renovierungsbeschichtung auf Holzfenster und -außentüren (maßhaltige Holzbauteile) mit lösemittelhaltiger Lasur seidenglänzend überarbeiten:

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung: Lasuranstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich und nicht intakten Dichtstoff entfernen und scharfe Kanten runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Lasuranstrich anschleifen und säubern. Offene Eckverbindungen aufnuten.

Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR OLJEGRUNNING Klar,

Grundanstrich der vorgenannten Stellen und falls erforderlich, gleichzeitig beilasieren mit

TREBITT Holzlasur

Zwischenanstrich mit

TREBITT Holzlasur.

Schlussanstrich mit

TREBITT Holzlasur.

Farbton nach Absprache.

Fehlende Dichtstoffe fachgerecht ergänzen.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit

TREBITT Holzlasur

................. m²	.................	.....................