Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung

DECKEND  -  Lösemittelhaltig

RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN, DECKEND

Renovierungsbeschichtung auf Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä lösemittelhaltig, deckend weiß/farbig, seidenglänzend behandeln:

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung: Altanstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern. Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR OLJEGRUNNING Klar,

Zwischenanstrich mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

Schlussanstrich mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

Farbton nach Absprache.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

................. m²	.................	.....................