Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung

Wasserbasierend

deckend – matt

RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN,

DECKEND – MATT

Renovierungsbeschichtung auf Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä wasserbasierend, deckend weiß/farbig, matt behandeln:

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung: Altanstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern. Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR OLJEGRUNNING Pigmentert,

Zwischenanstrich mit

DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT

Schlussanstrich mit

DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT

Farbton nach Absprache.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit

DEMIDEKK ULTIMAT HELMATT

................. m²	.................	.....................