Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung

Wasserbasierend, deckend,

seidenglänzend

RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN,

DECKEND - SEIDENGLÄNZEND

Renovierungsbeschichtung auf Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä wasserbasierend, deckend weiß/farbig, seidenglänzend behandeln:

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung: Altanstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern. Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR OLJEGRUNNING Pigmentert,

Zwischenanstrich mit

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

Schlussanstrich mit

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

Farbton nach Absprache.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

................. m²	.................	.....................