Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung

Wasserbasierend , lasierend

RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN, LASIEREND

Renovierungsbeschichtung auf Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile, keine waagrechten Flächen), z. B. Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä mit wasserbasierendem Lasuröl matt behandeln:

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung: Geölten Lasuranstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen geölten Altanstrich komplett entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Grundanstrich mit

DEMIDEKK TERRASSLASYR nass in nass bis zur Sättigung, Überschuss abnehmen.

Nach Trocknung Zwischenschliff mit Schleifvlies

Schlussanstrich mit

DEMIDEKK TERRASSLASYR nass in nass bis zur Sättigung, Überschuss abnehmen.

Farbton nach Absprache.